Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

Udbudsbeskrivelse: Loftrumsisolering med ISOVER InsulSafe

Producent:

Saint-Gobain Denmark A/S ISOVER, Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup.

Anvendelse:

Denne tekst tilbydes som oplæg til bygningsdelsbeskrivelser, indeholdende produkt leveret eller produceret af Saint Gobain Denmark A/S ISOVER.

Teksten er formuleret, så den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne må fremgå.

Beskrivelsens opsætning følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme vedrørende bygningsdele, og fungerer som en tjekliste over relevante emner, der skal tages stilling til i en bygningsdelsbeskrivelse. Teksten kan anvendes og tilpasses til det givne projekts aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at denne skal vurderes og tilpasses.

Aktuelle valgmuligheder adskilles af semikolon (;)

Bemærk: al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse tilbydes uden ansvar fra Saint Gobain Denmark A/S ISOVER.

Teksten skal ses som vejledning og inspiration. Den skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt overholde den aktuelle lovgivning på området.

Loftrumsisolering med ISOVER InsulSafe

4.1	Orientering

4.2	Omfang

Isolering samt efterisolering af åbne tagrum og loftkonstruktioner med ISOVER InsulSafe.

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter tagrum og loftkonstruktioner i <bygning x, y og z>.

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Oversigtstegninger:		<x>

Bygningsdelstegninger:		<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Tagkonstruktion/tagdækning>

- <El-installationer>

- <VVS-installationer>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

- <Tagkonstruktion/tagdækning>

- <Loftkonstruktion>

- <El-installationer>

- <VVS-installationer>

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

- <x>

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele nævnt under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er afsluttede med færdige overflader.

Dampspærrens generelle tilstand skal undersøges. Er dennes tæthed ikke acceptable, skal denne udbedres.

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Isolering med ISOVER InsulSafe

Type:	Glasuldsbaseret, brandsikker, fugt- og vandafvisende mineraluldsgranulat.

Maksimal varmeledningsevne:	0,042 W/m2K, iht. EN 14064-1

Densitet:	15 kg/m3

Brandklasse:	Euroklasse A1, iht. EN 13501-1

Fugt:	Diffusionstal = MU1

Materialer skal være CE-mærket og underlagt uvildig 3. parts kontrol.

4.10	Udførelse

Før isoleringsarbejdet påbegyndes, skal loftrummet ryddes.

Gangbro skal etableres min. 50 mm over færdigt isoleringsniveau.

Karm omkring loftslemmen til tagrummet skal påfores med et stabilt materiale for at kunne modstå isoleringslaget, samt inspektion.

Vindstandsning ved tagfod udføres i egnet materiale og afsluttes min. 100 mm over færdig isoleringsniveau.

Eventuel eksisterende isolering udskiftes/tilrettes efter behov. Den eksisterende isolering skal udgøre en plan og jævn overflade uden hulrum.

Udblæsningen skal udføres maskinelt af en autoriseret ISOVER indblæser underlagt kontrolordning.

Udblæsningen skal ske jf. leverandørens anvisninger, og Udblæsningsentreprenøren skal tilse, at der ikke opstår luftlommer ved eksempelvis spærfødder, tagstole og kanaler.

Isoleringen udblæses jævnt til den krævede densitet i nominel tykkelse + 5 %.

Afvigelse fra ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. leverandøranvisninger.

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes.

- Kontrol af densiteten under udblæsningen – gennemsnitsrumvægten skal være min. 15 kg/m³.

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Entreprenøren leverer en vareprøve på følgende materialer, inden arbejdets start:

- <ISOVER InsulSafe>

4.13	Arbejdsmiljø

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler, herunder stillads. Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

Håndtering og værnemidler i henhold til leverandørbrugsanvisning.

4.14	Kontrol

Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation til rådighed:

- Isoleringsattest

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- <Brugsanvisning>

- <Garantibevis>

- <Oversigt over forventet levetid for bygningen>

- <x>

4.16	Planlægning og arbejdsdokumentation

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres i 2 eksemplarer til byggeledelsens gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger /bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se Byggesagsbeskrivelse)

- Arbejdets udførelse/montage (se Byggesagsbeskrivelse)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

<x> omfattende:

- <x>

- <x>