Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

Udbudsbeskrivelse: Facadeisolering med ISOVER Plus System

Producent:

Saint-Gobain Denmark A/S ISOVER, Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup.

Anvendelse:

Denne tekst tilbydes som oplæg til bygningsdelsbeskrivelser, indeholdende produkter leveret eller produceret af Saint-Gobain Denmark A/S ISOVER.

Teksten er formuleret, så den kan indgå i alle former for udbud, også offentlige- og EU-udbud, hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Beskrivelsens opsætning følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme vedrørende bygningsdele, og fungerer som en tjekliste over relevante emner, der skal tages stilling til i en bygningsdelsbeskrivelse. Teksten kan anvendes og tilpasses til det givne projekts aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at denne skal vurderes og tilpasses.

Aktuelle valgmuligheder adskilles af semikolon (;)

Bemærk: al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse tilbydes uden ansvar fra Saint-Gobain Denmark A/S ISOVER.

Teksten skal ses som vejledning og inspiration. Den skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt overholde den aktuelle lovgivning på området.

Isolering af facader

4.1	Orientering

BIPS B230, Basisbeskrivelse – beklædninger, monterede, samt eventuelle opdateringer/erstatninger af denne, er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

- Arbejdet omfatter leverance og montage af underlag for ventileret facadebeklædning, isoleret med glasuldsbaseret mineraluld.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- Udvendig færdig facadebeklædning inkl. alt nødvendig fastgørelse, eventuel vindstandsning, samt nødvendige profiler m.m.

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter facader på <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Oversigtstegninger:	 	<x>

Bygningsdelstegninger:		<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Råhus>

- <Tagkonstruktion/tagdækning>

- <Døre, vinduer og porte>

- <Fundament>

- <Afsluttende beklædning>

- <Altaner og værn>

- <Udvendige installationer>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

- <Ydervægskonstruktioner>

- <Tagkonstruktion>

- <Døre, vinduer og porte>

- <Fundamenter>

- <Altaner og værn>

- <Udvendige installationer>

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <Døre, vinduer og porte>

- <Afsluttende beklædning>

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

- <Dimensionering af underlag for facadebeklædning monteret under andet arbejde>

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele nævnt under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er afsluttede med færdige overflader.

Entreprenøren skal foretage en kontrolopmåling af facader til beklædning.

<Opmåling skal foretages af landinspektør og skal dokumentere bygningernes afvigelser fra lodlinje.>

Opmåling skal danne grundlag for endelig målsætning af facader i forbindelse med projekttilretning. Opmålinger skal foreligge ved projektgennemgangsmøderne.

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Isoleringsmateriale

Type:	Glasuldsbaseret, ubrændbar, fugt- og vandafvisende isoleringsplader.

Dimensioner:	Format: 515 mm x 915 mm

Tykkelse: <145; 195; 290> mm

Varmeledningsevne:	<0,032; 0,034> W/m2K, iht. EN 13162

Brandklasse:	Euroklasse A1, iht. EN 13501-1

Fugt:	Diffusionstal: MU1
Kapillarsugning: Ingen

Materialer skal være CE-mærket og underlagt uvildig 3. parts kontrol.

Beklædningsunderlag

Type:	Glasuldsbaseret isoleringsstolpe med kant af profileret træ.

Dimensioner:	Tykkelse: <145; 195; 290> mm

Bredde: 90 mm.

Højde: 2400 mm.

Varmeledningsevne:	0,043 W/m2K, iht. EN 13162

Brandklasse:	Euroklasse A1 (glasuld), iht. EN 13501-1

Fugt:	Diffusionstal: MU1 (glasuld)
Kapillarsugning: Ingen (glasuld)

Vandafvisning:	Korttidsvandabsorption, WS ≤ 1 kg/m², iht. EN 1609 (glasuld)

Isoleringen skal være CE-mærket og underlagt uvildig tredjeparts kontrol svarende til Varmeisoleringsforeningen (VIF) og den europæiske Keymark kontrolordning.

Skruer

Type:	Coated Stål

Længde:	<Porebeton, tegl og træ: <200; 250; 350> mm>

<Klinkebeton og beton: <175; 230; 330> mm>

Diameter:	min. Ø6,3 mm

Bæring

Type:	Rustfast stål, klasse 1.4301

Dimension	min. Ø3,0

Forankring

Type:	S 250GD + Z275 MA, EN 10326:2004

Dimension:	90 x 65 x 60 mm

Godstykkelse:	min. 1,5 mm

4.10	Udførelse

Stolperne til beklædningsunderlag monteres på de i tegningsmaterialets anviste facader. Stolperne placeres med afstand på c/c <600; 1000> mm og fastgøres til bagvæggen.

Isoleringen monteres i ét eller to lag mellem stolperne.

Isoleringen skal være i fuld tykkelse over hele arealet, og slutte tæt i stød og til bagvæggen. Er bagvæggen lufttæt kan vindspærre udelades.

Al fastgørelse skal ske jf. leverandørens anvisninger.

Alle afslutninger og overlap sker jf. leverandørens anvisninger.

Afvigelse fra ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. leverandøranvisninger.

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes.

- <x>

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Der leveres en prøve på følgende materialer:

- <x>

Der skal opføres en prøvebeklædning på minimum <1> m² for fastlæggelse af udfaldskrav. Prøvebeklædningen skal indeholde eksempler på aktuelle afslutninger.

Prøvebeklædningen, der danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udførelse samt geometri, skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes.

4.13	Arbejdsmiljø

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler, herunder stillads. Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

Håndtering og værnemidler i henhold til leverandørbrugsanvisning.

4.14	Kontrol

Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation til rådighed:

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- <Brugsanvisning>

- <Garantibevis>

- <Oversigt over forventet levetid for bygningen>

- <x>

4.16	Planlægning

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres i 2 eksemplarer til byggeledelsens gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se Byggesagsbeskrivelse)

- Færdigmelding af referencefelter / mock-ups

- Arbejdets udførelse / montage (se Byggesagsbeskrivelse)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

<x> omfattende:

- <x>

- <x>